Контакты заднего аксессуарного разъема DM3600 DM3601

№ контакта; Наименование контакта; Программирование в CPS; Назначение контакта; № контакта; Наименование контакта; Программирование в CPS; Назначение контакта. 1; D+; Нет; USB + (данные); 14; Rx Audio; Нет; Принимаемый аудиосигнал 2. 2; D-; Нет; USB - (данные); 15; Aux Audio Out 2 / TxD; Нет; Мегафон 2 (PA). 3; Vbus; Нет; Питание USB (5 В от USB-аксессуара/кабеля); 16; Ground; Нет; Земля. 4; USB / MAP_ID Ground; Нет; Земля USB / MAP_ID; 17; GP5_1; Да; GPIO на 5 В, вход PTT 1. 5; MAP_ID_2; Нет; Идентификатор аксессуара; 18; Ground; Нет; Земля. 6; MAP_ID_1; Нет; Идентификатор аксессуара; 19; GP5_2; Да; GPIO на 5 В, вход мониторинга 3. 7; SW B+; Нет; Коммутируемое напряжение аккумулятора; 20; GP5_6; Да; GPIO на 5 В. 8; Power Ground; Нет; Земля; 21; GP5_3; Да; GPIO на 5 В, активность на канале. 9; Spkr-; Нет; Динамик - (мин. импеданс 3,2 Ом); 22; GP5_7; Да; GPIO на 5 В. 10; Spkr+; Нет; Динамик + (мин. импеданс 3,2 Ом); 23; Emerg Sw; Нет; Вход экстренного выключателя. 11; Tx Audio; Нет; Задний вход внешнего микрофона 4; 24; GP5_8; Да; GPIO на 5 В. 12; Audio Ground; Нет; Земля аудиосигнала; 25; Ign Sense; Нет; Замок зажигания 5. 13; Aux Audio Out 1 / RxD; Нет; Мегафон 1 (PA); 26; VIP_1; Да; Внешний оповещающий сигнал (выдерживает 12 В). - При активации РТТ также активируется вход AUX_MIC. - Поступающий через этот вход аудиосигнал, включая оповещающие тоны, имеет фиксированный уровень независимо от уровня громкости. Выходное напряжение составляет приблизительно 330 мВ (ср. кв.) при девиации 1 кГц. - Этот вход служит для обнаружения снятия микрофона с держателя. - Номинальный входной уровень составляет 80 мВ (ср. кв.) при 60-% девиации. Импеданс по постоянному току составляет 660 Ом, импеданс по переменному току - 560 Ом. - О подключении см. в Руководстве по установке мобильной радиостанции MOTOTRBO (схемы "Установка радиостанции (на приборной панели)" и "Схема подключения кабелей при установке на приборной панели"). Конфигурация контактов заднего аксессуарного разъема (если смотреть на радиостанцию сзади)