ЗАО «Техно-Арт»  тел.(095)221-27-91

Инструкция по эксплуатации профессиональной УКВ радиостанции

Motorola Radius® M208.

Включение радиостанции

Повернуть ручку ON/OFF VOLUME вправо до щелчка. Прозвучит звуковой сигнал включения и дисплей обозначит последний режим работы радиостанции.

Прием сообщений

Установить громкость поворотом ручки ON/OFF VOLUME по часовой стрелке.

Выбрать канал нажатием кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ. При продолжительном нажатии станция будет просматривать номера всех доступных каналов.

Прослушивать канал можно нажав кнопку MON или сняв микрофон с кронштейна. Режим прослушивания обозначается постоянным оранжевым свечением индикатора MON.

ВНИМАНИЕ! Прием сообщений от портативных радиостанций возможен только если Ваша радиостанция находится в режиме MON,

Короткий звуковой сигнал сопровождает любое нажатие на кнопку.

Передача сообщений

Прерывистое оранжевое свечение индикатора TX/BSY показывает, что на выбранном канале передает кто-то еще.

При свободном канале, нажать и удерживать клавишу микрофона, говорить спокойно, внятно.

Постоянное красное свечение индикатора TX/BSY показывает, что станция находится в режиме передачи.

ВНИМАНИЕ! Радиостанция автоматически отключает передачу через 30 секунд после нажатия на клавишу микрофона 3а 4 секунды до отключения передачи звучит предупредительный сигнал. Для продолжения передачи необходимо отпустить и еще раз нажать клавишу микрофона.

Инструкция по применению адресного вызова RapidCall® радиостанции Motorola Radius® M208.

Прием адресного сообщения

Радиостанция выходит из режима ожидания, пользователь слышит сообщение. По окончании сообщения радиостанция возвращается в режим ожидания.

Прием адресного сообщения сопровождается двумя короткими предупредительными сигналами,    прерывистым оранжевым свечением индикатора MON, попеременным появлением на дисплее буквенного обозначением "SC" и индивидуального номера вызывающей радиостанции.

Прием адресного вызова

Прием адресного вызова сопровождается серией из четырех предупредительных сигналов, прерывистым оранжевым свечением индикатора MON и буквенным обозначением "СА" на дисплее. В зависимости от типа вызова, за ним может следовать сообщение.

Извещение о принятом вызове радиостанцией сохраняется. Пользователь видит прерывистое оранжевое свечение индикатора MON, обозначение "СА" на дисплее и слышит повторяющиеся каждые 10 секунд предупредительные сигналы до тех пор, пока не нажмет на клавишу микрофона или любую другую кнопку. Радиостанция вернется в режим ожидания.

Индикация индивидуальным номером вызывающих радиостанций

Индивидуальный номер вызывающей радиостанции обозначается на дисплее вызываемой в течении 10 секунд, даже если в этот момент ведется передача,

Просмотр списка индивидуальных номеров для адресного вызова

Для просмотра списка нажать кнопку SELECT. На дисплее попеременно обозначатся последние вызывавшийся индивидуальный номер радиостанции и тип вызова. Обозначения типа селективного вызова могут быть следующими:

•   SC (Select Call)- индивидуальное или групповое адресное сообщение

•   СА (Cal! Alert) - индивидуальный или групповой вызов

•   СН (Radio Check) - проверка работоспособности вызываемой радиостанции

ВНИМАНИЕ! Ваша радиостанция имеет список индивидуальных номеров, запрограммированный в соответствии с Вашими пожеланиями. Запомните. кому принадлежат индивидуальные номера Вашего списка.

Выбор индивидуального номера и типа вызова

Выбор запрограммированного типа вызова производится нажатием на кнопку SELECT.

Выбор индивидуального номера из списка производится нажатием кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ. Некоторые индивидуальные номера из списка могут не соответствовать предварительно выбранном типу вызова. Например, групповой номер не может быть проверен на работоспособность. В подобных случаях нажатие на клавишу микрофона будет сопровождать сигнал высокого тона, обозначающий невозможность осуществления  выбранного типа вызова. Изменять тип вызова нажатием кнопки SELECT.

Передача адресного сообщения

При каждом нажатии клавиши микрофона слышна тональная посылка автоматически передаваемого индивидуального номера радиостанции, Говорить можно только по окончании тональной посылки, предварительно выйдя из режима просмотра списка нажатием кнопки EXIT.

ВНИМАНИЕ! Ваша радиостанция запрограммирована на два типа связи:

•   дальняя связь (1 канал)

•   ближняя связь (2 канал)

Для передачи_адресного сообщения и/или_адресного вызова близко расположенных

радиостанций не забывайте_переключать радиостанцию на 2 канал.

Передача адресного вызова

Для передачи выбранного типа вызова выбранному адресату нажать на клавишу микрофона.

Радиостанция передаст вызов на выбранном канале, номер которого кратковременно обозначите на дисплее.

Получение подтверждения приема вызова

Вызывающая радиостанция в режимах СА и СН автоматически требует подтверждения приема вызова.

Обозначение "А" на дисплее и 4 предупредительных сигнала означают, что вызываемая радиостанция подтверждает прием вызова.

Обозначение "-А" на дисплее и звуковой сигнал низкого тона означает, что вызываемая станция приняла автоматически повторенный 4 раза вызов.

Выход из режима просмотра списка

Для выхода из режима просмотра списка нажать кнопку EXIT или последовательным нажатием кнопку SELECT переключать режим выбора типа вызова на режим выбора номера канала.