Tel(095)221-27-91

Рация Т5710

Используйте 
для:

Включения и выключения рации

Регуляции громкости

Световой индикатор

Используйте 
для:

Разговора

Сохранения настроек

Используйте 
для:

Съемная передняя панель

Динамик

Микрофон

Используйте 
и
для:

Для регулировки меню

Используйте 
для:

Сканирования (только Т5710 и  Т5620)

Гнездо для микрофона

с наушником

Используйте 
для:

Выбора опций меню

Выход из меню

Блокировки и разблокировки клавиш

Перед включением

Установка AA Батарей

Ваша рация использует три AA Щелочные батареи.

1.Снять заднюю крышку нажатием на замок батареи.

2. Вставить  AA Щелочные батареи как показано на внутренней части устройства.

3. Установить батарею закрыть и прижать заднюю крышку.

Обратите внимание:  модели T5600, T5620, T5700, T5710, и T5720

могут использовать NiCd перезаряжающуюся батарею вместо

трех AA щелочных батарей. Перезаряжающаяся батарея (модель № 53614)

модернизирует комплект.

Установка NiCd Пакета Батареи см. установка АА батарей.

Не демонтируйте и не разворачивайте пакет батареи.

3. Вставить NiCd пакет батареи, как показано на внутренней части устройства.

4.Закрыть заднюю крышку.

Индикатор Батареи

Значок батареи показывает состояние батареи от   до

Когда батарея пуста, индикатор периодически мигает после нажатия .

Зарядите батарею.

Обратите внимание: Не оставляйте на долгое время батареи разряженными в устройстве  (рации).

Использование Настольного подзарядного устройства (charger)

Настольное подзарядное устройство позволяет осуществить подзарядку батареи двумя способами:

1. Установить рациястанции в карманы подзарядного устройства так, чтоб совпадали клемы.

2. Вставить опорные держатели NiCd  батареи в подзарядном устройстве, вставить в них  NiCd  батареи.

3. Включить AC электропитание).

Примечания

При резком колебании температуры, батарею не заряжать.

Подождать 20 минут пока батарея не наберет температуру помещения.

Не сохраняйте рации в подзарядном устройстве.

Присоединение Зажима Пояса (клипсы)

1. Выровнять пост зажима пояса с отверстием на задней части рации.

2. Мягко поместите до щелчка зажима.

Удаление Зажима Пояса (клипсы)

1. Нажать на замок клипсы и отсоединить рацию от пояса.

2. Разделить зажим пояса от задней части  рации

Включение Вашего Рация

Поверните  по часовой стрелке, чтобы включить рацию, и против часовой стрелки, чтобы выключить рацию.

Вибрация рации и дисплей кратко показывают все значки особенности, доступные на вашей рации.

Установка(настройка) громкости

Вращайте  при настройке громкости, пока Вы не достигаете удобного восприятия.

Установка(настройка) Канала

Ваше рация имеет 22 канала. Каналы 1-7 и 15-22 - 1 ватт. Каналы 8-14

Являются 0.5 ваттами. Когда рация находится на 1 канале ватта, значок. Когда рация

Находится на 0.5 каналах ватта, значок  на дисплее.

Каналы и Частоты

| Канал | Частота | Описание | Канал | Частота | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 462.5625 МГЦ | GMRS/FRS | 12 | 467.6625МГЦ | FRS |
| 2 | 462.5875МГЦ | GMRS/FRS | 13 | 467.6875МГЦ | FRS |
| 3 | 462.6125МГЦ | GMRS/FRS | 14 | 467.7125МГЦ | FRS |
| 4 | 462.6375МГЦ | GMRS/FRS | 15 | 462.5500МГЦ | GMRS |
| 5 | 462.6625МГЦ | GMRS/FRS | 16 | 462.5750МГЦ | GMRS |
| 6 | 462.6875МГЦ | GMRS/FRS | 17 | 462.6000МГЦ | GMRS |
| 7 | 462.7125МГЦ | GMRS/FRS | 18 | 462.6250МГЦ | GMRS |
| 8 | 467.5625МГЦ | FRS | 19 | 462.6500МГЦ | GMRS |
| 9 | 467.5875МГЦ | FRS | 20 | 462.6750МГЦ | GMRS |
| 10 | 467.6125МГЦ | FRS | 21 | 462.7000МГЦ | GMRS |
| 11 | 467.6375МГЦ | FRS | 22 | 462.7250МГЦ | GMRS |

Разговор и Прослушивание

Чтобы связываться, все рация в вашей группе должны быть установлены на тот же самый канал и

Eliminator Код.

Говорить при нажатом

Слушать при отпущенном

При разговоре держать рацию на расстоянии 5-7 см. от губ.

Диапазон Разговора

Не используйте рации на близком растоянии

(не менее 1,5 м. друг от друга )

Проверка Канала Перед Передачей

Ваша рация может работать на 22 каналах. В случае, если канал занят, для лучшей связи выберите другой канал.

Для проверки готовности канала перед разговором, нажмите и удерживайте . Если ничего не услышите – канал свободен для использования.

Специальные Функции

Eliminator Код

Защита от вмешательства при помощи дополнительных субкодов.

Установка кода канала:

1. Нажать , пока код не начнет мигать.

2. Нажатьили Для выбора кода канала.

3. Нажать , чтобы сохранить код канала.

Вы можете устанавливать различный код для каждого канала, используя эту процедуру.

Обратите внимание: Вы должны выбрать субкод 0 по на частотах FRS для ведения связи с рациями, неимеющими функцию субкода.

Время передачи

Для сохранения энергии батарей передача автоматически прекращается через 60 секунд после того, как Вы отпустили кнопку .

Блокировка Вспомогательной клавиатуры

Воизбежание случайной смены настроек рации, нажмите и удерживайте 3 сек.   до появления. на дисплее.

Функции блокированы.

Чтобы разблокировать клавиатуру, нажмите и удерживайте 3 сек.   до пропадания . на дисплее.

Просмотр Каналов (Только модели T5620, T5700, T5710)

Просмотр Использования, чтобы контролировать каналы и коды для передач или находить,

если кто - то в вашей группе, случайно изменил каналы.

Чтобы просмотреть, кратко нажимают и отпускают  indicator Дисплеи.

Когда рация обнаруживает действие канала, это останавливает просмотр, и Вы можете слышать

передачу. Чтобы ответить на передачу, нажмите в пределах 5 секунд.

Обратите внимание: Если ваш субкод выставлен на 0 в режиме сканирования рация будет сканировать каждый канал, не смотря на субкод, установленный на канале. Если субкод выставлен от 1 до 38, ваша рация будет сканировать каналы от 1 до 38 и будет игнорировать каналы 0.

Усовершенствование Просмотра

Если рация останавливает просмотр на канале, Вы не хотите слушать, кратко нажать

или3 сек чтобы возобновить просмотр для следующего активного канала.

Удаление Каналов от Списка Просмотра (Неприятность Удаляет Особенность)

Чтобы удалять канал, так рация не останавливается на этом при просмотре, нажимаете и удерживайтеили  5 сек. Это временно удаляет канал от списка просмотра.

Чтобы восстанавливать канал, выключите рация и затем включите.

Сигналы

Канал Занятый Индикатор

Когда канал занят, светодиод мигает дважды в1 секунду.

Установка(настройка) и Передача Тонов Запроса

Ваше рация может передать различные тоны запроса к другим рация в вашей группе так Вы можете сообщить им о том, что хотите связаться.

Установка тона запроса:

1. при включенной рации,  нажмите  3 раза. Текущий тон запроса и   высветятся на дисплее.

2. Нажать или. для изменения и прослушивания тональности звонка.

3. Нажать  или для установки нового тона звонка.

Чтобы передать Ваш вызов другим рациям на каком-то канале

нажмите .

Примечания

· T5600, T5620, и модели T5700 имеют 5 тонов запроса. T5710 и

T5720 модели имеют 10 тонов запроса.

Передача Тона Подтверждения Разговора

Вы можете включить передачу уникального тона, когда Вы заканчиваете передавать. Это позволит другим знать, что Вы закончили говорить.

Чтобы включить подтверждение разговора, нажмите и удерживайте какое-то время , во время включения рации.

Дисплей рации покажет .

Чтобы выключить подтверждение разговора, сделайте тоже самое ещё раз.

QT Фильтрация Шума (Только Модели T5700, T5710, T5720 )

QT фильтрация гарантирует непрерывную и качественную связь

Эта особенность отфильтровывает нежелательные сигналы от других раций. Это полезно в местах, где есть большое количество раций, например в луна-парке или лыжном курорте.

Обратите внимание: QT фильтрация шума - не доступен, в то время когда рация сканирует частоты.

Включение и выключение QT фильтрации:

1. Нажатьпока на дисплее не высветится Qt.

2. Нажатьили , чтобы включить или выключить фильтрацию шума.

3. Нажать чтобы подтвердить ваш выбор.

Передать другой рации, имеющей QT шум, что фильтрация включена

,:

1. Выбрать тот же самый канал как другое рация.

2. Нажать  чтобы послать тон запроса. Это позволяет вашему голосу проходить через QT

Шумовой фильтр до рации получателя.

3. Нажать  и говорить обычно.

Обратите внимание: Если Вы пропускаете шаг 2, то начало вашего сообщения нельзя будет слышать на рации получателя.

Спустя 30 секунд после конца передачи QT шум будет проходить через фильтр другой рации.

Внешний наушник с микрофоном

Использование

1. Выключить рацию. Включите добавочный соединитель в гнездо. См. рисунок №1 о расположения добавочного гнезда на вашей рации.

2. Включить рация. Уменьшите громкость перед тем, как подносить наушник к уху.

3. Нажать  при вращении , чтобы настроить уровень громкости.

4. Для передачи, нажмите и говорите в добавочный микрофон..

5. При приеме отпустите.

Возможность активации голосом (VOX) (Только модели T5710, T5720)

Активация Голосом (VOX) позволяет Вам говорить handsfree (без рук) когда Вы включили внешний микрофон с наушником.

1. Выключить рация.

2. Вставить штепсель в гнездо.

3. Включить рация. На экране появится.

4. Уменьшите громкость перед тем, как подносить наушник к уху

5. Передача. Говорите в добавочный микрофон. Когда Вы заканчиваете говорить, через некоторое время рация переходит на прием..

6. Прием. Просто перестаньте говорить..

Чтобы выключить VOX, нажмите , или отсоедините штекер микрофона..

Установка уровня чувствительности (Только модели T5710, T5720 )

Коррекция уровня чувствительности поможет Вам избежать лишних шумов, возникающих при максимальной чувствительности.

1. Нажать, пока на дисплее не загорится .

2. Нажимая или  установите уровень чувствительности.:

Обратите внимание: Когда Вы подключаете VOX , рация автоматически установлено в последний выбранный уровень чувствительности.

3 = Высокая Чувствительность

Для тихих сред

2 = Средняя Чувствительность

Для большинства сред

1 = Низкая Чувствительность

Для шумных сред

Доступная Информация

· 22 Канала (8 GMRS,

7 GMSR/FRS, 7 FRS)

С 38 Вмешательствами

Eliminator Коды

Препятствует вмешательству несанкционированным оппонентам.

Просмотр

Легко находит канал и код,ища все комбинации

(только модели T5620, T5700,T5710)

QT Шумовой Фильтр

Отфильтровывает нежелательный сигнал передачи в неблагоприятных местах

(только модели T5620, T5700,T5710)

Слышимые Тоны Запроса

5 тонов запроса (Модели T5600,T5620, T5700) 10 тонов запроса (Модели T5710,T5720)

Разговор handsfree

С Активацией Голоса (VOX)

Когда используется с дополнительным

Вспомогательные устройства (наушники)

Качество

Противоударная (лаяльная к падению с высоты) легко переносит резкие перепады температуры.

Тоны Подтверждения Разговора

Сообщает конце связи.

Установленная Антенна

Максимизирует диапазон разговора.

Низкий Износ Батареи

Дисплей сообщает Вам, когда батарею следует зарядить.

Освещенный Дисплей

Позволяет легко видеть состояние рации в неосвещенных местах.