Программирование (перефлеш) радиостанций моторола GP 680, GP688 (другие не пробовал)

Что нужно?

А) RIB (типа RLN4008) + кабель к COM порту компьютера (работает и через переходник USB)

Б) кабель для подключения RIB к радиостанции (для GP680 RKN4074 для GP688 – JMKN 4123A, хотя могут быть и другие) и переходник (адаптер флеш) HLN 9742 (этот сам сделал)

В) хороший, заряженный аккумулятор

Г) программный софт : Global Tuner, US Waris Firmware Tool, US Waris Codeplug Tool,

Professional Radio CPS  R06.11.05 все есть на radioscanner.ru

Во всех этих программах указать COM порт.

НАЧАЛО

1. подключаем RIB к компу и через HLN 9742 с помощью кабеля к радиостанции

2. запускаем Global Tuner, жмем Read Radio Information and Softpots, считываем всю ебалу из рации и сохраняем на диск (я пишу в название файла серийник, типа: 749TAUB045.sfp , потом удобно найти)

3. запускаем US Waris Firmware Tool, жмем Select FirmWare File, выбираем в папке:

\waris\waris portable R05.14.00\FW(non 4-line display)\ conv_warisP_pret_256k(512k)_R05.14.00.0 (ну или какой другой вам подходит)

4. жмем FLASH, затем  Flash Firmware, в порядке включаем RIB, HLN 9742 и рацию нажимаем Start Upgrade

5. как все пройдет выключаем в той же последовательности, потом рацию включаем (на экранчике  будет надпись типа F09 58 (хотя не факт у вас может другое что то будет или вообще ни чего). Рацию выкл.

6. снимаем HLN9742 (хотя и не обязательно)

7. запускаем US Waris Codeplug Tool, жмем Select Codeplug File

8. выбираем файл в папке:

\waris\waris portable R05.14.00\Cpg(non 4-line display)\ тот файл который вам подходит (мне подошёл этотH25RDH9GC6.0 )

Особое внимание нужно обратить на всякие PMUE, PMUD, RDH, KDG и буковку после цыферок ,

Пример: pmue1407a в конце буква сто пудово должна совпадать с буквой на рации и H25KDG9AA

эти самые KDG (или что там у вас) тоже должны совпадать, остальное не сильно важно.

9. жмем PROGRAMM, включаем RIB, рацию и жмем OK

10. готово если рация после бегущего червячка завоет и будет надпись на экранчике UNPROGAMMED, не ссы, покрутить валкодер пока не перестанет (в рацию забит всего один канал)

11. в той же проге выбрать Cange Regional ID, далее выбрать EMEA ( или какой у вас регион) и нажать PROGRAMM.

12. запускаем Global Tuner, в пункте Utilities, жмем Program Serial No., вбиваем серийник  типа: 749TAUB045 (или какой у вас), выбираем свой файлик из пункта 2  и всю ебалу заливаем обратно в рацию с помощью пункта Programm All в программе.

13. запускаем Professional Radio CPS  R06.11.05

14. считываем инфу из рации, редактируем (извращаемся), сохраняем в рацию.

GP688                                                                    GP680

Обе стали НТ 1250 (кажись)

Работает сканирование, S-метр, зоны, даже часы с будильником, с кнопок можно добавлять частоты, менять мощность, уровень шумоподавления,монитор, отключать мешающий канал, сирена, пароль на клавиатуру и т.д., ссымся от радости.

PS. Не бойтесь вы её не убьёте можно пробовать много раз, когда нибудь она заработает.

КОНЕЦ