ТЕЛЕКОМТ

т е л е к о м м у н и к а ц и о н н ы е   т е х н о л о г и и

ПЕЙДЖИНГОВОЕ

ОБОРУДОВАНИЕ

Система программирования

радиостанций

Motorola GM300, M120

Москва    2000 г

Система  предназначена  для  программирования   радиостанций Motorola GM300 и M120. Радиостанция работает под управлением  встроенного микрокомпьютера, который позволяет программировать различные  режимы и функции и хранить их в ПЗУ. Система  программирования  состоит  из   специализированного программного обеспечения, установленного на компьютере  типа  IBM PC (ПК) и электронного интерфейсного адаптера,  связывающего  радиостанцию с ПК. Интерфейсный адаптер представляет собой  соединительный  кабель, включаемый с помощью девяти-контактного разъема в последовательный порт ПК СОМ1. Другим концом, посредством телефонной  вилки, адаптер подключается к микрофонному  гнезду  радиостанции  на передней панели. Электронная схема сопряжения собрана  в  корпусе девяти контактного разъема.

Программирование радиостанции GM300.

Для программирования радиостанции  GM300  используется  специальная программа gm300.exe,  работающая  под  управлением  DOS. Программа входит в комплект системы программирования.

Из большого множества программируемых режимов  и  функций  в данной инструкции описывается только  программирование  частотных каналов и выходной мощности.

Для программирования необходимо выполнить следующие процедуры:

1 подключить GM300 к компьютеру с помощью интерфейсного  адаптера;

2 включить питание GM300;

3 запустить программу gm300.exe из директории GM300.

На экране появится окно основного меню.

MAIN MENU

F1  - HELP

F2  - SERVICE

F3  - GET/SAVE Codeplug Data

F4  - CHANGE/VIEW Codeplug Data

F5  - PRINT Codeplug Data

F6  - FILE Maintenance

F7  -

F8  -

F9  - SETUP Computer Configuration

F10 - EXIT Radio Service Software, Return to DOS

Программирование частотных каналов

Для того чтобы запрограммировать GM300  необходимо  сначала считать информацию о конфигурации из радиостанции.

Нажать клавишу < F3 > (получить/сохранить данные ПЗУ GM300). На экране появится окно меню "GET/SAVE".

GET / SAVE MENU

F1  - HELP

F2  - READ Radio

F3  - GET Archive File

F4  -

F5  - CLONE (Copy) Codeplug Data

F6  - CHANGE to Repeater mode

F7  - SAVE Archive File

F8  - PROGRAM Radio

F9  -

F10 - EXIT/Return To MAIN Menu

Нажать клавишу [ F2 ] (чтение ПЗУ). Если все соединения выполнены правильно и в конфигурации  программы порт  связи  является СОМ1, то начнется процесс чтения, который будет отображаться так:

READ RADIO CODEPLUG

Reading Codeplug Block  12  of  16

0%		25%		50%		75%		100%

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnyy

Если чтения не произошло,  проверьте  питание,  правильность всех соединений, а также настройку порта связи. Для этого необходимо из основного меню войти в режим SETUP Computer Configuration (клавиша  [ F9 ]). Порт должен  быть  СОМ1.  Движение по позициям осуществляется клавишей < Tab >, а изменения производятся  клавишами  [] и [¯].

SETUP COMPUTER CONFIGURATION MENU

F1  - HELP

F2  -

F3  - PC Configuration:  Drives, Paths, Ports, Etc.

F4  -

F5  -

F6  -

F7  - COLOR Configuration

F8  -

F9  -

F10 - EXIT/Return To MAIN Menu

После того как данные считаны, нужно нажать  клавишу [ F10 ]  для выхода в основное меню.

Для того чтобы изменить/просмотреть данные надо в  основном меню нажать клавишу [ F4 ]  для входа в меню CHANGE/VIEW Codeplug.

CHANGE/VIEW CODEPLUG MENU

F1  - HELP

F2  - RADIO WIDE Configuration: Scan Options

F3  -

F4  -

F5  - MODE Configuration: Frequency, Squelch Type and Codes

F6 -

F7  -

F8  -

F9  -

F10 - Return to MAIN Menu

Нажать клавишу < F5 > для входа в режим конфигурирования.

Mode 001        Name....01

Type....................Conventional

Rx Frequency............159.02500

Tx Frequency............159.02500

Rx Squelch Type.........CSQ

Tx Squelch Type.........CSQ

Tx Inhibit on Busy......N

Local/Distance..........DX

Time Out Timer (s)......255

F1	         F2             F3             F4            F5           F6            F7           F8            F9            F10

HELP             GOTO        PREVIOUS       NEXT           PRINT                                                  MODE                                  EXIT

MODE            MODE         MODE          SCREEN                                               UTILITY

Здесь: Mode XXX                               - номер канала

Rx Frequency......XXX.XXXXX   - приемная частота (МГц)

Tx Frequency......XXX.XXXXX   - частота передатчика

Time Out Timer (s)......XXX         - время непрерывной  работы (сек)

Движение по позициям осуществляется клавишей < Tab >, а  изменения производятся клавишами [] и [¯].

Клавиши  [ F4 ]   - переход к параметрам следующего канала

[ F3 ]  - переход к параметрам предыдущего канала

[ F8 ]  - режим утилит канала.

MODE UTILITY

UTILITY................ADD MODE

Mode Type..............Conventional

Insert After Mode......008

Name...................08

New Mode Name..........09

Copy From Mode.........001

Name...................01

F1            F2            F3            F4            F5            F6             F7            F8            F9            F10

HELP                                                                                                     EXECUTE                 EXIT

В этом режиме каналы можно:

ADD MODE          - добавить

COPY MODE       - скопировать

DELETE MODE  - удалить

Утилиты переключаются клавишами  [] и [¯], а  выполняются нажатием клавиши  [F8].

После задания нужного количества каналов и занесения в  них всех необходимых данных, информацию нужно записать в  ПЗУ  GM300. Для этого надо сначала дважды нажать клавишу [ F10 ]  для выхода в основное меню, а затем нажать [ F3 ] для входа в меню сохранения. В этом меню нажать клавишу [ F8 ]  - программирование.  Этот  процесс аналогичен процессу чтения.

PROGRAM RADIO CODEPLUG

Programming Codeplug Block  11 of  16

0%   	  	       25%	      	  50% 	 	       75% 	           100%

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnyy

Выход в основное меню [ F10 ].

После программирования каналов их можно выбирать кнопками [] и [¯] на передней панели радиостанции, а на индикаторе будет  отображаться номер канала.

Программирование мощности

Выходная мощность радиостанции GM300 программируется  и  может принимать значения от долей Ватта до 55 Ватт (для  GM300  с номиналом 45 Ватт). При этом на максимальной мощности  радиостанция может работать непрерывно не более 4 минут, тогда как на  половинной мощности она может работать почти непрерывно.  Это  одна из причин коррекции выходной мощности в зависимости от  загрузки. Другой причиной является работа на  внешний  усилитель  мощности, когда требуется согласование с входной мощностью  усилителя  для получения номинальных режимов.

Для изменения выходной мощности  из  основного  меню  нажать клавишу [ F2 ] для входа в меню "SERVICE".

SERVICE MENU

F1  - HELP

F2  - ALIGNMENT: Transmitter and Receiver

F3  -

F4  -

F5  -

F6  - BOARD REPLACEMENT: Logic, RF, PA

F7  -

F8  -

F9  -

F10 - EXIT/Return To MAIN Menu

Далее нажать клавишу [ F2 ]  для входа в меню "ALIGNMENT".

ALIGNMENT MENU

F1  - HELP

F2  -

F3  - DEVIATION Adjustment

F4  -

F5  - REFERENCE OSCILLATOR WARP Adjustment

F6  -

F7  - TX POWER Adjustment

F8  -

F9  -

F10 - EXIT/Return to SERVICE Menu

В этом меню можно изменять девиацию [ F3 ] , частоту синтезатора [ F5 ]  и излучаемую мощность.

Для изменения мощности  нажать [ F7 ].  На  экране  появится шкала условных единиц мощности с маркером,  показывающим  текущее значение. Показания шкалы  пропорциональны  значению  мощности  и имеют некоторое соответствие, но для разных  экземпляров  радиостанций могут отличаться (до 20 %). Так, например, значению 45 Вт могут соответствовать значения разных GM300 от 81 до  90  единиц, а 20 Вт - от 60 до 66 единиц. Пример таблицы соответствия  приведен в приложении.

TRANSMITTER POWER ADJUSTMENT

0  			     		                     126

y:n::::::::::y

MIN                                                                         MAX

Relative Value =   20

TRANSMITTER OFF

F1             F2            F3             F4            F5            F6           F7            F8            F9             F10

HELP                                                    PRINT     TOGGLE             PROGRAM                EXIT

SCREEN       PTT                   VALUE

Движение по шкале осуществляется стрелками [] и [¯].

Нажатием [ F6 ]  радиостанция включается  на  излучение.  При этом специальным прибором можно измерить реальную мощность.

Нажатием [ F8 ]   выбранное значение записывается в ПЗУ GM300. Программирование можно считать законченным.

Нажмите дважды клавишу [ F10 ]  для выхода в основное меню.

Значения девиации и частоты выставлены на заводе-изготовителе. При внесении изменений необходимо  обязательно  контролировать эти значения специальными приборами (измеритель модуляции, частотомер).

ПРИМЕЧАНИЕ:

1.Заканчивайте программирование обязательно выходом в основное              меню  из  любых  режимов  и только после этого выключайте питание  и  отключайте адаптер. Преждевременное  выключение питания может привести к повреждению  радиостанции.

2. В любом  меню  и  режиме  есть  возможность  получить  справку (HELP) по любой позиции  нажав клавишу [ F6 ].

Приложение.

| УСЛ. ЕД. | Вт. | УСЛ. ЕД. | Вт. | УСЛ. ЕД. | Вт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 3.5 | 60 | 17 | 77 | 34 |
| 42 | 4.5 | 61 | 18 | 78 | 35 |
| 45 | 6.0 | 62 | 18 | 79 | 36 |
| 46 | 6.6 | 63 | 19 | 80 | 37 |
| 47 | 7.2 | 64 | 20 | 81 | 38 |
| 48 | 7.9 | 65 | 21 | 82 | 39 |
| 49 | 8.5 | 66 | 22 | 83 | 41 |
| 50 | 9.2 | 67 | 23 | 84 | 42 |
| 51 | 9.8 | 68 | 24 | 85 | 44 |
| 52 | 10.5 | 69 | 26 | 86 | 45 |
| 53 | 11.1 | 70 | 27 | 87 | 47 |
| 54 | 11.8 | 71 | 28 | 88 | 48 |
| 55 | 12.6 | 72 | 29 | 89 | 50 |
| 56 | 13.0 | 73 | 30 | 90 | 51 |
| 57 | 14.0 | 74 | 31 | 91 | 52 |
| 58 | 15.0 | 75 | 32 | 92 | 53 |
| 59 | 16.0 | 76 | 33 | 93 | 54 |

Дополнение

Программирование сервисного разъёма для возможности внешнего управления переключением частотных каналов

Возможность внешнего управления переключением частотных каналов имеют только 16-ти канальные модели радиостанций GM300. Считываемые данные (CODEPLUG) для этих моделей имеют несколько другой вид и больший объём (20 блоков).

Для выполнения этой операции необходимо выполнить следующие действия:

- Запустить программу и войти в основное меню (MAIN MENU);

- Войти меню GET / SAVE MENU и считать данные из станции (меню READ RADIO CODEPLUG) при этом процесс будет отображаться так

READ RADIO CODEPLUG

Reading Codeplug Block  12  of  20

0%		25%		50%		75%		100%

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnyy

- Выйти в основное меню и войти в меню CHANGE/VIEW CODEPLUG MENU

Все предыдущие действия уже были описаны ранее, поэтому более подробно о действиях можно посмотреть в предыдущих разделах. Далее идут действия, ранее не описываемые.

Меню CHANGE/VIEW CODEPLUG MENU для 16-ти канальной модели выглядит следующим образом

CHANGE/VIEW CODEPLUG MENU

F1  - HELP

F2  - RADIO WIDE Configuration: Scan, Accessory Connector

F3  -

F4  -

F5  - MODE Configuration: Frequency, Squelch Type and Codes

F6  - PHONE MEMORY Configuration

F7  - SIGNALLING Configuration Menu

F8  -

F9  - CALL LIST Configuration

F10 - Return to MAIN Menu

Нажать клавишу [F2] для входа в меню RADIO WIDE Configuration. Появится таблица с конфигурацией данной радиостанции. Например, такая

RADIO WIDE CONFIGURATION

MODEL INFORMATION                          OPTIONS

M43GMC29C2__..............45 WATT          TOT Rekey Time (s)..........Off

HIGH BAND.......146.0-174.0   MHz           Forced Monitor........….....Off

Squelch.........………………....Coded          Handset............………..........N

Conventional Modes.....………......11

Serial Number....…......159TVL4289

ACCESSORY INFORMATION

ACC. Internal........……….....None

ACC. External…...Public Address

ACC. Custom............………........N

F1            F2            F3             F4            F5            F6             F7            F8             F9           F10

HELP                                                    PRINT                       SCAN                     OTHER     EXIT

SCREEN                   OPTIONS             ACCESSORY

Далее следует нажать клавишу [F9] для входа в меню OTHER ACCESSORY. Появится следующий экран.

ACCESSORY CONNECTOR CONFIG

INT Accessory: None         EXT Accessory:      Public Address       Custom: Y

PIN#        DESCRIPTION         DATA DIR      DEBOUNCE     ACT LEVEL

4            External Alarm           Output                    No                   High

6            NULL 1                         Input                      No                  Low

8            NULL 1                         Input                      No                  Low

9            Emergency Switch       Input                     Yes                  High

12           NULL 1                         Input                      No                  Low

14           PA Switch                      Input                     Yes                  Low

Power-Up Delay (sec) : 2.516

F1            F2            F3              F4             F5            F6            F7            F8            F9            F10

HELP               PREVIOUS  NEXT        PRINT                                                    RESET     EXIT

ACC. EXT.  ACC. EXT. SCREEN                                              DEFAULT

Здесь представлены назначения выводов сервисного разъёма, назначение которых можно программировать. Подробнее о возможностях назначений можно узнать, нажав клавишу [F1] "HELP". Движение по позициям таблицы осуществляется клавишей [Tab], а изменение значения клавишами [] и [¯]. Необходимо установить значения (DESCRIPTION) контактов разъёма (PIN) 6, 8 и 12 соответственно Channel Select 1, Channel Select 2 и Channel Select 3. Установить для этих выводов назначение (DATA DIR) - Input и значение ACT LEVEL - High.

Внимание!

Контакты 6, 8 и 12 выбраны в качестве управляющих для переключения каналов для согласования с оборудованием, выпускаемым фирмой ТЕЛЕКОМТ. Для сопряжения с оборудованием других производителей необходимо   программировать контакты в соответствии с конкретным техническим описанием. После всех назначений таблица для контактов 6, 8 и 12 должна выглядеть следующим образом.

PIN#        DESCRIPTION         DATA DIR      DEBOUNCE     ACT LEVEL

4            External Alarm           Output                    No                   High

6            Channel Select 1           Input                      No                  High

8            Channel Select 2           Input                      No                  High

9            Emergency Switch       Input                     Yes                  High

12           Channel Select 3           Input                      No                  High

14           PA Switch                      Input                     Yes                  Low

Чтобы записать новые назначения нужно выйти в основное меню, нажав трижды клавишу [F10]. Далее нужно нажать клавишу [F3] для входа в меню GET/SAVE MENU и нажать клавишу [F8] (PROGRAM Radio) для программирования радиостанции.