# СМ140 Функции штырьков Аксессуарного разъема мобильной радиостанции

| Штырек |  | Функция |  | Направление |  | Примечания |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Внешний динамик (-) |  |  |  | Непрограммируемый |  | Подключите внешний 8- или 4-Омный динамик к штырькам 1 и 16. Внимание! Симметричный выход. Штырьки 1 и 16 не заземлены. |
| 2 |  | Аудиосигнал внешнего микрофона |  |  |  | Частично программируемый |  | Входной импеданс: 500 Ом 80 мВ (ср. кв.) при 1 кГц для 60% девиации. Этот тракт включается при нажатии тангенты PTT на внешнем микрофоне. |
| 3 |  | Тангента PTT внешнего микрофона |  | Только вход |  | Полностью программируемый, 12 В, только Активный низкий |  | Задайте для этого штырька состояние "низкое" (смещение менее 0,66 В), чтобы включить передатчик и аудиотракт внешнего микрофона. "Низкое" состояние для этого штырька задается через диод при нажатии тангенты PTT подключенного к передней панели микрофона для того, чтобы аксессуар реагировал на нажатие тангенты PTT микрофона. "Высокое" состояние (3,3 В) задается через резистор 3,3 кОм. |
| 4 |  |  |  | Только выход |  | Полностью программируемый |  | По умолчанию принимает значение Внешняя сигнализация. Устанавливает активное "высокое" состояние 13,8 В, соответствующее напряжению аккумулятора. Максимальный ток: 0,15 А. ВНИМАНИЕ! Не допускайте заземления - это может повредить радиостанцию. |
| 5 |  | Вход линейного аудиосигнала Tx |  |  |  | Частично программируемый |  | Входной импеданс: более 35 кОм. Номинальный входной уровень - 150 мВ (ср. кв.) при девиации 60%. |
| 6 |  |  |  | Только вход |  | Полностью программируемый |  | Последовательный связной интерфейс (Serial Communications Interface, SCI). Только в радиостанциях с сигнализацией типа MDC и P/L этот штырек можно сконфигурировать как вход общего назначения путем удаления резистора R421. |
| 7 |  | Земля |  |  |  | Непрограммируемый |  | Используется как земля. |
| 8 |  |  |  | Выбирается вход или выход |  | Полностью программируемый |  | Вход или выход в зависимости от программирования, выполненного обслуживающим вас дилером. |
| 9 |  | Экстренный вход |  | Специальный вход |  | Полностью программируемый |  | Если к штырькам 9 и 7 подключены выводы Экстренного ножного выключателя, то радиостанция обнаружит это подключение после включения питания. Когда радиостанция выключена, подключение этого штырька к "земле" нажатием ножного выключателя приводит к ее включению в Экстренном режиме. Когда радиостанция включена, подключение этого штырька к "земле" нажатием ножного выключателя активирует Экстренный режим. Чтобы выключить радиостанцию, ранее включенную нажатием Экстренного ножного выключателя (перевод Вкл./Выкл. в положение Выкл.), установите ручку в положение Вкл. и затем в положение Выкл. |
| 10 |  | Контроль зажигания |  | Специальный вход |  | Непрограммируемый, Активный Высокий |  | В случае использования дополнительного 3-проводного устройства управления от системы зажигания соедините этот штырек с источником напряжения, управляемым системой зажигания. Это обеспечит включение/выключение радиостанции при включении/выключении зажигания. Чтобы вернуться к независимому от зажигания режиму работы радиостанции, отсоедините аккумулятор на 10 секунд, отсоедините этот штырек от системы зажигания и снова подсоедините аккумулятор. |
| 11 |  | Аудиовыход приемника |  | Только выход |  | Непрограммируемый |  | Программируемый (на Тип аудио RX-при помощи CPS): 660 мВ (ср. кв.) (с коррекцией предыскажений/закрытием динамика) или 330 мВ (ср. кв.) (без коррекции предыскажений/ закрытия динамика). Минимальное сопротивление нагрузки: 5 кОм. |
| 12 |  |  |  | Выбирается вход или выход |  | Полностью программируемый |  | Вход или выход. |
| 13 |  | Коммутируемое напряжение аккумулятора (+) |  |  |  | Непрограммируемый |  | (Коммутируемое напряжение аккумулятора) 13,8 В (500 мА макс.), когда радиостанция включена. |
| 14 |  |  |  | Выбирается вход или выход |  | Полностью программируемый |  | Вход или выход. |
| 15 |  | Внутренний динамик (+) |  |  |  | Непрограммируемый |  | Подключен к внутреннему динамику (+) или при помощи внутренней перемычки к штырьку 16. |
| 16 |  | Внешний динамик (-) |  |  |  | Непрограммируемый |  | Подключите внешний 8- или 4-Омный динамик к штырькам 1 и 16. ВНИМАНИЕ! Симметричный выход. Штырьки 1 и 16 не заземлены. |